大 连 海 洋 大 学

2024年校园技防设施维护保养项目

采 购 文 件

项目编号：CGBW-ZA-2024003

项目名称：大连海洋大学2024年校园技防设施维护保养项目

一、采购内容及采购要求

（一）采购内容

大连海洋大学2024年度黄海校区、渤海校区及大学生公寓现有监控、报警等技防设施的巡检、维护、保养、故障检测及维修工作。

（二）采购要求

1.资质要求

投标方必须是具备独立承担法律责任的机构。

2.服务要求

2.1中标方必须派遣至少1名工作人员驻校工作。

2.2中标方工作人员平均工作时间每星期不少于2日，每日不小于8小时，可由学校相关负责人员根据实际情况灵活调整。

2.3中标方工作人员主要工作内容：

2.3.1巡检。中标方工作人员每周对学校黄海校区、渤海校区及大学生公寓现有监控、报警等技防设施进行巡检（交通工具自备）。巡检内容：检查设备型号、工作状态，设备清洗，设备除尘，发现问题设备及时登记并向学校相关负责人员报告。

2.3.2检测。中标方工作人员发现问题后应进行检测。检测内容：设备故障检测，线路故障检测，电源故障检测，使用环境检测，具体实施方法：使用监控摄像测试仪测试监控摄像机，使用笔记本电脑测试网络负载，使用网络测线仪测试网络通断，使用万用表测试线路是否有老化损伤，使用网络寻线仪测试线路走向，使用万用表测试电源电压，使用光时域反射仪测试光缆状态，使用万用表测试接地线是否正常等，找出问题原因，并向学校相关负责人员提出合理解决方案。

2.3.3简易维修。中标方工作人员在发现问题后进行检测，发现问题比较简单可以现场完成维修的情况下，应进行现场维修。主要包括：摄像机、报警探测器等设备接头现场制作，故障电源适配器、转换器等低值材料现场更换，故障老化线路恢复连接，松动设备、桥架、管线再固定等，完结后向学校相关负责人员报告。

2.3.4维修保养。中标方工作人员定期对学校技防设备进行维护保养工作，按照学校要求进行故障设备维修、拆除及安装工作。主要内容：清洁摄像机表面；紧固摄像机的云台、支架螺丝；检查各部位螺丝是否有生锈，如有更换；检查各接头是否存在生锈老化，如有更换；对电路板部分进行灰尘清洁；对控制箱和配线进行灰尘清洁；清洁报警探测器表面；紧固报警探测器螺丝；光纤断点测试；光纤融接；更换故障设备，比如摄像机、报警探测器、硬盘录像机、交换机、光纤收发器、监视器等；更换故障老化线路；变更线路重新布线、配管；设备调试等。

2.3.5咨询。中标方工作人员应具备全面的、系统的技防知识，随时向学校相关负责人员提供技防工作合理化建议，主要包括技防系统的整体设计，各分系统工作原理及互相联系，设备参数及工作原理，设备选型及替代方案等，对学校相关负责人员提出的技术问题，中标方人员应随时做出准确、详细、及时的答复。

2.3.6抢修。出现突发的、紧急的情况，中标方工作人员应无条件在3小时内到达校内指定地点，及时地向学校相关负责人员提出解决方案，并在学校相关负责人员的配合下及时抢修，不得以各种理由推脱。

3.其他要求

3.1投标报价中应包含维持本项目维保工作运行的全部费用（包括并不限于交通费，差旅费，器械使用费，仪表使用费，运费、保险费等等），招标人不再支付除合同价款以外的任何费用。

3.2投标方提供的服务，如果在验收和履约中发现不能满足要求，招标方有权要求投标方重新提供满足要求的服务，造成的损失由投标方全部负责并赔偿招标方损失，赔偿金额不少于损失的两倍。

二、投标文件模版

投  标  文  件

项目编号：CGBW-ZA-2024003

项目名称：大连海洋大学2024年校园技防设施维护保养项目

投标人名称：***（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照（复印件加盖单位公章）

2.法定代表人授权书

致：大连海洋大学

本人    ，身份证号：            ，系       的法定代表人，现委派我单位    ，身份证号：          ，全权代表我单位处理  大连海洋大学2024年校园技防设施维护保养项目  采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2024年  月  日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：  大连海洋大学2024年校园技防设施维护保养项目

项目编号： CGBW-ZA-2024003

我单位经详细研究决定，愿以人民币（大写）：       ，小写      元，进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：一年。

我方已详细审查询价函文件及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家规范开展技防维保工作，维保过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

4.声明函

致：大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的  大连海洋大学2024年校园技防设施维护保养项目  采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

5.公司其他资质及三年内公司主要业绩（如有请提供，复印件加盖单位公章）

6.维保方案（投标方根据现场踏勘情况自行编写）