大 连 海 洋 大 学

黄海校区2#、4#门岗道闸系统升级改造项目

采 购 文 件

项目编号：CGBW-ZA-2024002

项目名称：黄海校区2#、4#门岗道闸系统升级改造项目

一、采购内容、设备参数要求及采购要求

（一）采购内容

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别一体机 | 4 | 2年 |  |
| 2 | 广告道闸机 | 2 | 2年 |  |
| 3 | 车辆检测器 | 2 | 2年 |  |
| 4 | 地感线圈 | 2 | 2年 |  |
| 5 | 雷达 | 2 | 2年 |  |
| 6 | 管理系统 | 1 | 终身维护 |  |

采购内容包含材料设备及设备安转、搬运、调试、质保、维护等内容。

（二）设备参数要求

1.车牌识别一体机参数要求

通讯方式：TCP/485

LED显示屏：4行显示

机箱材质：厚度 1.2mm 的高强度钢板，5mm 的钢化玻璃机箱工艺：钣金模具成型，喷涂颜色金色

尺寸规格：298*188*1398mm（长*宽*高）

摄像机参数供电电源：12V---2A最大功耗：15W防护等级：IP65通讯连接方式：SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO车牌识别率：≥99.7%

适应车速范围：0-40 公里/小时

识别角度：≤45°

图像传感器：1/2.8" CMOS

触发方式类型：线圈或视频

分辨率：2304x1296dpi

最佳识别距离：3-6 米

帧率：25帧/秒

支持牌照类型：蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、

教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌

输出信息：车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间

输出图片格式：JPEG

输出视频格式：H.26

2.广告道闸机参数要求

供电电压：220VAC，50Hz

电机电压：直流24V

LED照明灯电压：直流24V

电机功率: 200W -30s

尺寸规格：420*310*1100（长*宽*高）

电机转速: 1500pRM

使用环境：温度 -20℃ -- +55℃，湿度：90%，无凝结

道闸升降速度：3-6秒可调

支持开闸、关闸、停止、地感、防砸输入信号接口

支持开到位、关到位、状态干接点输出，可外接灯带或指示灯控制输出当前状态

自带数码管显示和按键模块，调试简单方便

支持高灵敏度防砸反弹保护功能。

支持遥控器开关闸操作

支持闸杆中途急停锁杆、断电自锁功能

支持开闸计数功能以及无人值守自动关闸功能

支持RS232或RS485远程通讯（需定制）

控制板自带地感功能，遥控器防复制

标配压条及膨胀螺丝。

3.车辆检测器参数要求

工作电源：AC220V

灵敏度：四级可调

工作频率：20KHz～170KHz

反应时间：10ms

工作温度：-20℃～+65℃

相对湿度：≤90%无凝露

存在时间：无限存在/有限存在300ms

最大线圈：8米×1米

输出方式：继电器

探测引线：最佳10米内

外观尺寸：38mm×75mm×115mm

4.地感线圈参数要求

产品特性：AFPF铁氟龙高温电缆线

额定电压：300/500V

工作温度：-60～+200℃/250℃

导体：绞合镀锡或镀银铜线

绝缘：FEP（200℃）或PFA（250℃）铁氟龙

护套：FEP（200℃）或PFA（250℃）铁氟龙

5.雷达参数要求

工作频率：77-81GHz

垂直方向波束：20°

水平方向波束：120°

检测距离范围：0.1m至7m（可调）

检测水平范围：可灵活设置

响应时间：75ms

信号输出：地感和公共（信号开关量）检测精度

检测概率：>99.99% 行人检测概率：>99%物理参数

尺寸大小：120mm×90mm×26mm

防水等级：IP67

工作能耗电压：DC 9-24V（标准12V）

功耗：0.72W

温度范围：-40℃ -- +85℃

温度范围：0℃相对湿度90%

可靠性：平均无故障时间(MTBF)大于24000小时

6.管理系统参数要求

6.1 管理平台

1)基础管理：车场的基础信息建设及管理

2)收费规则：对临时车、储值车、对应车型、区域设置停车算费规则。

3)黑名单管理：车场下面添加黑名单车辆信息，可设置黑名单限制规则。

4)中央缴费：通过中央缴费实现先缴费后出场。

5)报表信息：车场报表查询及数据分析

6)月卡续期：月卡续费订单信息查询

7)临停缴费：临停车缴费信息查询。

8)车场结算：线上支付结算信息

9)权限管理：用户角色权限配置

10)微信管理：微信支付公众号相关配置

11)支付宝管理：支付宝支付信息配置

12)日志管理：平台日志信息管理

13)满足采购方对管理平台需求。

6.2 平台服务

1)服务接口：用于线上线下数据通讯交互以及逻辑处理

2)满足采购方对管理平台服务需求。平台服务终身维护，如系统故障，维修人员保证24h内进行维修，如遇紧急情况，维修人员需2h到达现场进行维修。

6.3 代理服务

1)服务接口：用于和云平台以及收费端数据交互通讯以及逻辑处理

6.4 CS管理端

1)线下管理端：功能基本同平台一致（支付配置相关功能无）,管理线下单个车场

6.5 微信端

1)临停缴费：扫码缴费、录入车牌缴费

2)锁车解锁：锁定解锁车辆

3)车辆管理：增加车辆信息

4)月卡续期：月租手机续费、代续费

5)月租车申请：业主在线申请月租

6)商家减免：商户登陆进行手机打折

7)访客管理：住户录入来访信息

8)车场运营：在场车辆报表、进出记录报表、临停缴费报表、日统计报表、月统计报表、远程开闸、手机审核月租申请

6.6 数据存储

1)为保证数据安全，道闸系统数据存储采用本地存储，实现本地统一管理，分层存储。

7.其他参数要求

7.1本技术规格和技术规范所列货物的技术、功能作为投标人报价参考。投标人所提供的货物在技术与功能等方面应等同于或高于上述技术、功能要求。

7.2本技术规格和技术规范提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业标准，或相应的国际标准的有关条文。使用最新的专利和保密专利需特别说明。

（三）采购要求

1.安装要求

1.1为了保证数据安全，要求道闸系统本地部署，数据存储采用本地存储，实现本地统一管理，分层存储，系统如需要服务器由中标方提供，并承担由此产生的一切费用。

1.2投标方应根据学校要求合理安排设备安装施工、路面改造、网络铺设及4#门岗道闸安装后道路剩余空间处通道门制作、安装等配套要求施工，由此所发生的费用由中标人承担。

1.3本项目实施过程中，设备安放与布线要求整齐、美观、标准统一，布线施工要求套管（布管应该选用聚乙烯或聚氯乙烯等热塑性硬塑料管）。符合学校的实际情况。如有破坏校内设施，包括路面、墙体、装修等，施工完成后，要求恢复原状。

1.4本项目产品进场由校方验货，中标人负责现场安装、调试、培训、售后服务，对于关系到本项目软硬件设备互联互通、运行所涉及的模块、服务器、线缆等设备由中标人提供，同时所发生的费用由中标人承担。

1.5采购的道闸机为广告道闸机，广告内容按照校方要求由中标方制作、安装，由此产生的费用由中标方承担。

2.服务要求

2.1中标方必须拥有一整套符合ISO9001质量体系规范，并适用于高等教育行业的服务流程、服务体系。

2.2作为中标方在本次中标并完成的系统自验收之日起计算不少于二年免费维修。

2.3软件系统保证终身维护，在保修期内，一旦发生质量问题所引起的系统故障，由中标方负责维修。

2.4中标方需提供终身免费的技术支持，如有问题，用户可以方便的通过电话（7×24小时）、邮件询问并提出服务要求，并及时得到维修服务；当非现场方式无法解决问题时，必须在24h内提供现场服务解决问题，特殊情况需2h内到达现场进行维修。

2.5中标方应通过服务网站或其选择的其他方式提供其决定为客户提供的升级包和补丁包（“升级版”）。如果中标方决定为客户提供系统的升级版本，中标方应在取得学校同意的前提下进行系统升级，并保证系统的正常运行和数据备份等。

3.网络要求

3.1投标方按照校方要求完成相应设备及配套网络线缆（网络情况：2#、4#门岗无网络需按照校方要求铺设网络）的安装、测试、联通工作，保证本次项目软硬件设备正常运行，校方不再追加任何费用，增加的任何成本由中标方承担；

3.2中标方应开放系统的所有接口，且完成系统与校数据中心的对接服务，实现系统与数据中心数据共享，并附有接口使用的详细资料，并对客户提出的问题进行解答。

4.其他要求

4.1投标报价中应包含本项目交付使用前的全部费用，直到验收合格为止，招标人不再支付除合同价款以外的任何费用。

4.2投标方提供的产品、产品安装及服务等，如果在验收和履约中发现不能满足标书要求，招标方有权要求投标方重新提供满足要求的产品或废除合同重新招标等，造成的损失由投标方全部负责并赔偿招标方损失，赔偿金额不少于中标价格的两倍。

二、投标文件模版

投  标  文  件

项目编号：CGBW-ZA-2024002

项目名称：黄海校区2#、4#门岗道闸系统升级改造项目

投标人名称：***（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照（复印件加盖单位公章）

2.法定代表人授权书

致：大连海洋大学

本人    ，身份证号：            ，系       的法定代表人，现委派我单位   ，身份证号：         ，全权代表我单位处理  黄海校区2#、4#门岗道闸系统升级改造项目  采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2024年  月  日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称： 黄海校区2#、4#门岗道闸系统升级改造项目

项目编号：CGBW-ZA-2024002

我单位经详细研究决定，愿以人民币（大写）：       ，小写      元，进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后 15 日内完成。保修期：    。

我方已详细审查询价函文件及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

我方承诺提供的产品、产品安装及服务等内容符合采购公告及采购文件要求，如果在验收和履约中采购方发现我方不能满足采购要求，我方承担全部责任，并对造成的损失以不少于两倍中标价格赔偿采购方。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

4.声明函

致：大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的 黄海校区2#、4#门岗道闸系统升级改造项目 采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

5.主材设备

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 厂家 | 型号 | 报价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别一体机 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 广告道闸机 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆检测器 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 地感线圈 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 雷达 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |

5.公司其他资质及三年内公司主要业绩（复印件加盖单位公章）